1. cvičení – Návrh prefabrikované desky, trámu a sloupu

## Úvod

- Budeme navrhovat prefabrikované dutinové stropní panely, trám a sloup. Stropní panely jsou po montáži přebetonovány. Obvodové zdivo je pouze výplňové.

- Schéma stropní konstrukce:

## Návrh stropního panelu

- Stropní deska je jednosměrně pnutá spojitá, skládá se z jednotlivých panelů. Výpočet panelů provádět nebudeme, využijeme technických podkladů výrobce (např. Prefa Brno).

- Sestavíme tabulku zatížení v charakteristické (normové) i návrhové (výpočtové) hodnotě. Do výpočtu zahrneme vlastní tíhu panelu hodnotou udávanou výrobcem, pokud již není vlastní tíha zahrnuta do technických podkladů. V tomto kroku je nutné pátrat, jaké hodnoty výrobce vlastně udává.

- Návrh typu panelu provedeme podle rozpětí a zatížení:

17,39

## Návrh ohybové výztuže trámu

- Navrhujeme výšku trámu (tj. pouze prefa část):

hT=110−117⋅l

- Šířka trámu se stanoví z empirickému vztahu:

bT=12−13⋅hT

- Stanovíme zatížení na 1 m´ trámu. Použijeme zatížení z desky fd,D (vlastní tíha panelu + přebetonávka + tíha podlahy + užitné zatížení) vše v návrhové hodnotě, tuto hodnotu vynásobíme zatěžovací šířkou trámu a připočteme vlastní tíhu trámu.

fd,T=fd,D⋅a+bT⋅hT⋅ρbeton⋅γM

- Zvolíme velikost profilu ohybové výztuže  (cca 14 – 20 mm, větší jen v nezbytně nutných případech) a třmínků (cca 6 – 8 mm).

- Stanovíme nominální krycí vrstvu výztuže podle vztahu:

kde:

kde: 	cmin 	je minimální krycí vrstva,

cdev	je přídavek na návrhovou odchylku (0 – 10 mm dle technologie a kvality provádění), ve cvičení brát cdev = 5 mm,

cmin,b	je minimální krycí vrstva z hlediska soudržnosti, v našem případě odpovídá profilu použitých prutů ,

cmin,dur	je minimální krycí vrstva z hlediska podmínek prostředí, získá se z normové tabulky (viz pomůcky) podle konstrukční třídy a stupně agresivity prostředí. Stupeň agresivity prostředí je zadán. Základní hodnota konstrukční třídy S4 se upraví podle zadání s ohledem na životnost, třídu betonu a typ konstrukce.

cdur,	je přídavná bezpečnostní složka, uvažovat 0 mm,

cdur,st	je redukce minimální krycí vrstvy při použití nerezové oceli, brát 0 mm,

cdur,add	je redukce minimální krycí vrstvy při použití přídavné ochrany, brát 0 mm.

- Stanovíme nominální krycí vrstvu výztuže zvlášť pro ohybovou výztuž a pro třmínky. Výsledná hodnota krycí vrstvy je:

- Stanovíme výšku staticky účinné části průřezu:

dT=hT−cnom,T−φT2−φt

- Spočteme podmínku vymezující ohybové štíhlosti. Její splnění zaručuje, že konstrukce bezpečně vyhoví z hlediska průhybů. Při nesplnění je potřeba provést podrobný výpočet průhybů (konstrukce může, ale nemusí vyhovět) nebo zvýšit výšku trámu (což se případně provede ve cvičení). Musí platit, že:

λ=lTdT≤λd=κc1⋅κc2⋅κc3⋅λd,tab

kde: 	 	je ohybová štíhlost posuzovaného prvku,

lT	je osové rozpětí prvku,

dT	je výška staticky účinné části průřezu,

d 	je vymezující ohybová štíhlost,

c1	je součinitel tvaru průřezu, pro T-průřez s poměrem šířky příruby k šířce žebra větším než 3 je c1 = 0,8, jinak c1 = 1,0 => uvažovat c1 = 1,0,

c2	je součinitel rozpětí, pro l ≤ 7 m je c2 = 1,0, jinak c2 = 7/l,

c3	je součinitel napětí tahové výztuže, obecně , uvažovat c3 = 1,2,

- d,tab 	je tabulková hodnota vymezující ohybové štíhlosti, získá se z tabulky (viz pomůcky) podle typu prvku (uvažovat krajní pole spojitého nosníku), třídy betonu a stupně vyztužení (uvažovat  = 0,5 %).

- Návrhovou hodnotu momentu uvažujeme:

pro moment nad podporou

MEd=0,0703⋅fd,T⋅lT2 kNm pro moment v poli

- Navrhneme a posoudíme ohybovou výztuž pro oba momenty, zkontrolujeme dodržení konstrukčních zásad.

as,prov≥as,req=MEdz⋅fydz=0,9d

- Posoudíme ohybovou výztuž:

x=as,prov⋅fyd0,8⋅bT⋅fcdz=d−0,4xMRd=as,prov⋅fyd⋅zMRd≥MEd

- Zkontrolujeme dodržení konstrukčních zásad:

## Návrh smykového vyztužení trámu

- Návrhová hodnota maximální posouvající síly je:

VEd=58⋅fd,T⋅lT

- Provedeme ověření průřezu na únosnost tlačené diagonály podle vztahu:

kde

Dříve se doporučovalo volit v prvním kroku cotangens sklonu trhlin cot = 2,5, ale nejnovější výzkumy ukazují, že tato hodnota neodpovídá realitě a mělo by se volit zhruba cot = 1,5. Pokud pro tuto hodnotu podmínka nevyhoví, můžeme snižovat až na cot = 1,0. Pokud ani pak nevyhoví, je potřeba zvětšit průřez trámu.

- Trám leží na přímé podpoře, takže sílu pro návrh třmínků můžeme brát ve vzdálenosti dT za lícem podpory. Největší posouvající síla vzniká

VEd,1=58⋅fd,T⋅lT−2⋅dT

- Poznámka: Vzhledem k průběhu posouvající síly na dvoupolovém nosníku by samozřejmě bylo možné ve krajní části trámu provést třmínky řidší (odstupňovat různé rozteče třmínků po vzdálenosti z.cot- příklad viz níže. Ve cvičení nebudeme dělat, navrhneme konstantní rozteč třmínků na celém rozpětí.

- Profil třmínků jsme odhadli již při návrhu krycí vrstvy, budeme uvažovat dvoustřižné třmínky (n = 2). Spočteme průřezovou plochu jednoho třmínku:

- Potřebnou rozteč třmínků s stanovíme z podmínky:

- Návrh bude ve tvaru „Třmínek dvoustřižný Øt = X  à Y  mm“

- Posouzení třmínků se provede podle vztahu:

- Kontrola stupně vyztužení:

- Pokud třmínky nevyhoví nebo nevyjde kontrola stupně vyztužení, je potřeba je zahustit, zvětšit profil nebo střižnost.

## Návrh výztuže sloupu

- Budeme navrhovat vnitřní sloup na dostředný tlak.

- Nejprve stanovíme sílu v patě sloupu. Použijeme zatěžovací šířku a zatížení trámu fd,T. Hodnotu vlastní tíhy sloupu provedeme z odhadu rozměrů sloupu, který uvažujte 400 x 400 (bezpečný odhad). Hmotnost střechy uvažujte stejnou jako běžného patra.

NEd=fd,T⋅b+AC⋅k.v.−hT−hD−50⋅ρbeton⋅λm⋅n+1

- Normová únosnost sloupu (z přibližného vztahu pro dostředný tlak):

NRd=0,8⋅Ac⋅fcd+As⋅σs

Plochu výztuže Ac uvažujte jako 2% z plochy betonu a pevnost oceli σs = 400 MPa.

NRd≥NEd