INTERNÍ DOKUMENT č. OL 181/01

Počet výtisků: 	4

Výtisk č.:	4

Počet listů:	3

List č.:		1

Stanovení nejistoty výsledku zkoušek

| Zkouška č. | 181/1 * |
| --- | --- |
| Název zkoušky | Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí |
| Zkušební předpis | ČSN 73 2030 |
| Podmínky zkoušky | Zatěžování se realizuje buď hydraulickými válci, nebo uložením pevných hmot či pytlů s pískem. Měření odezvy elektrickými snímači sil, průhybů a poměrných deformací. |

Stanovení nejistoty:

- Zatížení

  - Hydraulickým válcem

Rozšířená nejistota se zjistí z tabulky naměřených hodnot platného ověřovacího listu pro měřený rozsah při zkoušce tak, že platí nejvyšší hodnota W[%] dílčí stupnice stroje.

Nejistota typu B je

uB1a=Rmax⋅Wmax/200						(1)

Převodní koeficient A1 se stanoví z parciální derivace rovnice určující výpočtový průhyb vzorku uprostřed rozpětí, např. pro uložení vzorku typu prostý nosník je

A1=∂w/∂P=l3/48EI						(2)

kde 	I je moment setrvačnosti vzorku, nepřesnost hodnoty lze zanedbat,

E je modul pružnosti vzorku, nepřesnost hodnoty lze zanedbat, koeficient A1 je o několik řádů menší (obvykle o 6 až 7 řádů).

  - Kladením závaží

Pytle s pískem nebo jiné vhodné pevné hmoty neměnící vlhkost a tvar se zváží na ověřené váze tak, aby společně bylo nanejvýš zváženo tolik kusů, kolik jich bude současně použito v jednotlivých zatěžovacích stavech. Hmotnost se přepočte na kN násobením tíhovým zrychlením g = 9,81 m/s2.

Nepřesnost použité váhy je daná přípustnou chybou Δz, nejistota je

uB1b=Δz/3							(3)

- Rozměry zkoušeného vzorku

Převodní koeficient A2 se stanoví z parciální derivace rovnice určující výpočtový průhyb vzorku uprostřed rozpětí, např. pro uložení vzorku typu prostý nosník je

A2=∂w/∂l=Pmaxl2/16EI					(4)

kde 	Pmax je maximální síla,

I je moment setrvačnosti vzorku, nepřesnost hodnoty lze zanedbat,

E je modul pružnosti vzorku, nepřesnost hodnoty lze zanedbat, koeficient A2 je o několik řádů menší (obvykle o 6 až 7 řádů).

Nepřesnost pásma je stanovena ověřovacím listem

uB2=Δz/3							(5)

- Použité snímače průhybu

Jejich nejistota je určena kalibračními listy. Označuje se pro tento postup uB3sn.

- Použité odporové tenzometry

Nejistota měření je závislá na procentu chyby Δk k-faktoru a přesnosti měřicího zesilovače Δp za předpokladu čtyřdrátového zapojení

uB4ten=(Δk2+Δp2)⋅εmax2100						(6)

Výsledná nejistota je

uvýsl=A12uB1a(b)2+A22uB22+uB3sn(4ten)2					(7)

rozšířená nejistota pro k = 2 je

Uvýsl = 2·uvýsl							(8)

Předpokladem je, že měření ani měřený objekt nepodléhá změnám teploty.

Vypracoval:	……………………………..				V Praze dne ……………

Přezkoumal:	……………………………..

Stanovil:	……………………………..