Zkušebnictví a kontrola jakosti

Zadání č. 3

3000

150

80

650

60

Železobetonový nosník T průřezu délky 3000 mm.

Zkouška:

- Zkouška 3-bodovým ohybem v polovině rozpětí.

- Vzdálenost podpor 2800 mm.

Požadavek na měření zkoušky:

- Maximální zatěžovací síla a průhyb

- Závislost: průhyb / síla

- Vznik a šířka prvních mikrotrhlin

- Průhyb ve třetinách a uprostřed rozpětí

Vstupní hodnoty:

- Gs = 20 kN

- Gs+Vs = 45 kN

- Gs+Vd = 54 kN

- Maximální síla cca 88 kN

- Maximální průhyb cca 52 mm