Zkušebnictví a kontrola jakosti

Zadání č. 4

4500

2400

250

Železobetonový dutinový panel délky 4500 mm.

Zkouška:

- Zkouška 4-bodovým ohybem ve třetinách rozpětí.

- Vzdálenost podpor 4200 mm.

Požadavek na měření zkoušky:

- Maximální zatěžovací síla a průhyb

- Závislost: průhyb / síla

- Průhyb ve třetinách a uprostřed rozpětí

- Vznik a šířka prvních mikrotrhlin

Vstupní hodnoty:

- Gs = 40 kN

- Gs+Vs = 65 kN

- Gs+Vd = 70 kN

- Maximální síla cca 150 kN (75 + 75 kN)

- Maximální průhyb cca 76 mm