Plastický výpočet zatížitelnosti trámu, rotační kapacita plastického kloubu

1) výpočet max. teoreticky možného přitížení:

- plastické rozdělení momentů:

Mpl,A=Mpl,B=112⋅g+qd⋅lx2,

kde Mpl,A a Mpl,B jsou únosnosti podporových, resp. mezipodporových průřezů, q je proměnné zatížení při elastickém výpočtu (viz úloha 4)

- celkový moment: Mtot=Mpl,A+Mpl,B   ∧   Mtot=18⋅fd⋅lx2

kde fd je náhradní zatížení pro plastický výpočet

- fd=8⋅Mpl,A+Mpl,Blx2=          kN⋅m/m'

- plastické přitížení:   Δqd=fd−g+qd          kN/m'

- plastický nárůst momentu únosnosti:   MΔqd=18⋅Δqdlx2        kN⋅m

2) potřebné natočení plastického kloubu:

Natočení plastického kloubu, potřebné pro plné plastické přitížení spočteme ze vzorce:

θΔq=124⋅Δqd⋅lx3B       rad,

kde B je ohybová tuhost nosníku, která je po délce nosníku proměnná

Norma doporučuje uvažovat trilineární diagram závislosti ohybového momentu na křivosti (ohybová tuhost po částech konstantní na intervalech do vzniku trhlin, po dosažení meze kluzu ve výztuži a zbývající část - viz Obr). To představuje rozdělení nosníku na 5 úseků se třemi různými hodnotami ohybové tuhosti.

V našem výpočtu pro zjednodušení budeme uvažovat konstantní tuhost po celé délce nosníku, která bude odpovídat stavu dosažení meze kluzu ve výztuži (kvazilineární závislost momentu na křivosti).

- ohybová tuhost nosníku je pak rovna:

B=MΔqdρel        kN⋅m2, kde el je křivost průřezu při dosažení meze kluzu ve výztuži

Křivost el stanovíme jako menší z hodnot křivostí:	1) při dosažení mezního přetvoření betonu v tlaku

2) při dosažení meze kluzu oceli

ρel=minρcu,el;ρyd,el

Pro výpočet jednotlivých křivostí potřebujeme znát výšky tlačených oblastí v jednotlivých stavech

1) rozhoduje beton: ρcu,el=εcux1        m-1

2) rozhoduje ocel: ρyd,el=εydd−x2        m-1

Výšku tlačené oblasti x1 resp. x2 je pro dané stavy potřeba vyčíslit z rovnováhy sil na průřezu.

Případ, kdy rozhoduje beton (dosažení přetvoření krajních vláken betonu v tlaku cu = 3,5‰ před dosažením meze kluzu oceli) pro správně navržené průřezy ( < bal = 0,617 resp.  < max = 0,617) nikdy nenastane, nicméně pro kompletnost výpočtu je zde tento případ uveden. Při rozdílně navržených podporových a mezipodporových průřezech by totiž mohla nastat situace, kdy by správně navržený podporový průřez umožňoval natáčení plastického kloubu, ale míra redistribuce určovaná tuhostí nosníku by byla závislá na spodní výztuži, tedy průřezu mezipodporovém.

V případě, že rozhodující stav je dosažení meze kluzu oceli, je potřeba rozlišit mezi dvěma případy:

- přetvoření krajních vláken betonu v tlaku c < 1,75‰  lineární rozložení napětí po výšce tlačené oblasti

- přetvoření krajních vláken betonu v tlaku c > 1,75‰  bilineární rozložení napětí po výšce tlačené oblasti

V případě, že při dosažení meze kluzu ve výztuži vychází přetvoření krajních vláken betonu v tlaku c < c3 = 1,75‰ , je potřeba stanovit hodnotu napětí v betonu c. Zde si bohužel nevystačíme s běžně používanou hodnotou modulu pružnosti Ecm, kterou bychom přenásobili přetvoření c:

σc=Ecm⋅εc	,

neboť v tom případě by např. pro beton C 30/37:

σc=Ecm⋅εc3=32⋅103⋅0,00175=56MPa≠fcm=38MPa

Tento rozpor způsobuje fakt, že běžně užívaný modul pružnosti je udáván jako sečná hodnota při napětí σc=0,4⋅fcm.

c3

Ec

Pro účely našeho výpočtu musíme vyčíslit modul pružnosti jako sečnou hodnotu při napětí σc=fcm a přetvoření εc=εc3=1,75‰, tedy:

Ec=fcmεc3      GPa

Následně lze vyčíslit napětí v libovolném bodě lineární části pracovního diagramu:

σc=Ec⋅εc      MPa

3) rotační kapacita plastického kloubu:

Natáčení plastického kloubu, potřebné pro plastické přerozdělení vnitřních sil je limitováno jeho rotační kapacitou. Určujícím faktorem je menší z mezních křivostí železobetonového průřezu:

- mezní křivost z hlediska betonu: 	ρcu,pl=1d⋅εcuξ−εyd1−ξ        m-1

- mezní křivost z hlediska oceli: 	ρsu,pl=1d⋅εsu−εyd1−ξ        m-1

- plastická křivost průřezu:ρpl=minρcu,pl;ρsu,pl        m-1

- rotační kapacita plastického kloubu (bez zohlednění vlivu smykové štíhlosti):

θRd,pl=ρpl⋅apl       rad,

kde apl je délka plastického kloubu, přičemž u:	vnitřní podpory: apl=1,2⋅h … spojitý trám

krajní podpory: apl=0,6⋅h… vetknutí do stěny

vliv smykové štíhlosti:

- smyková štíhlost: λV=MtotVpl⋅z=MtotVpl⋅0,9⋅d       −

V=12⋅fd⋅lx       kN

Vpl=Vlx2⋅lx2−d       kN

- rotační kapacita zohledňující smykovou výztuž:

θRd,pl,V=θRd,pl⋅λV6       rad

4) posouzení:

a) θΔqd≤θRd,pl,V   …. rotační kapacita průřezu umožňuje plnou plastickou redistribuci

- plastická zatížitelnost trámu:

qd,pl=qd,el+Δqd, přičemž qd,el je elastická zatížitelnost stanovená v úloze 4

b) θΔqd>θRd,pl,V   …. rotační kapacita průřezu umožňuje pouze částečnou plastickou redistribuci

- přípustný plastický nárůst momentu: ΔMΔqd=MΔqdθRd,pl,VθΔq      kN⋅m

- přípustné plastické přitížení: 	Δqd=8⋅ΔMΔqdlx2      kNm'

resp.	Δqd=24⋅Bcd⋅θRd,pl,Vlx3      kNm'

- plastická zatížitelnost trámu: qd,pl=qd,el+Δqd