KRESLENÍ  PLOŠNÝCH  ZÁKLADŮ

Základové konstrukce lze rozdělit na : -    plošné (horizontální)

-    hlubinné (vertikální)

Horizontální, čili plošné základy roznášejí zatížení stavbou na větší plochu základové půdy, není-li dostatečně únosná vrstva zeminy příliš hluboko pod úrovní terénu nebo pod úrovní podzemního podlaží.

Plošné základy mohou být řešeny jako:

základové pásy nebo rošty

základové patky

základové desky

Materiál na základy: -  prostý beton

- kámen

- beton prokládaný kamenem

- železobeton

A. Základové pásy.

Základové pásy nebo rošty jsou typické především pro stavby s nosnými stěnami. Navrhují se tehdy, je-li přípustné namáhání základové půdy alespoň 0,15 MPa.

Tvar průřezu základového pásu z kamene nebo prostého betonu je obdélníkový, položený na ležato (jednostupňový pas) při větší potřebné výšce se pro úsporu materiálu dělá průřez stupňovitý – dvou až třístupňový. Železobetonové pásy jsou obvykle obdélníkové, s horní plochou sešikmenou pro úsporu materiálu pod úhlem max. 35o od vodorovné roviny.

Obr. Tvar základového pásu

Výška základového pásu h se odvodí z velikosti vyložení základu a. Toto vyložení základu je namáháno vztlakem zeminy na ohyb a smyk a musí těmto silám vzdorovat patřičnou výškou, aby se nezlomilo nebo neusmyklo. Tato výška je odvozena z úhlu, pod nímž se zatížení roznáší ve hmotě základu. Roznášecí úhel α závisí na namáhání základové půdy a na odolnosti hmoty základu proti ohybu a smyku. Čím  kvalitnější je hmota základu, tím lépe roznáší zatížení a roznášecí úhel α je menší.

Hodnoty tg α

| Materiál | tg α | α |
| --- | --- | --- |
| Lomový kámen | 2 – 3 | 63,435 – 71,565o |
| Prostý beton | 1,5 – 2 | 56,310 – 64,435o |
| Železobeton | 0,5 – 1 | 26,565 – 45,000o |

Výška základového pasu se vypočítá: h = a . tgα

Šířka základového pasu – v úrovni základové spáry vychází z celkového zatížení (stálé, nahodilé), které působí na zeminu a z přípustného namáhání této základové zeminy.Zatížení stanovíme na 1 bm základového pasu (kN/m)

Celkové zatížení základu

Šířka základového pasu je   b = ------------------------------

Únosnosti základové půdy

Nejmenší rozměry průřezů: - kamenných pásů  ……………………..  800/800

- betonových pásů ……………………… 400/400

- betonových prokládaných kamenem ….  500/500

Železobetonové pásy jsou ekonomické při šířce pásu větší než čtyřnásobek tloušťky stěny nad základem.

Základové pasy – 1. stavba nepodsklepená

2. stavba podsklepená

Příklad 1: Vypočtěte předběžné rozměry základového pásu z prostého betonu třídy O pod stěnou o tl. 450 mm, je-li celkové zatížení přenášené v základové spáře Nc = 360kN/m a dovolené namáhání zeminy μ = 0,2 MPa.

Nc         360 . 10-3

Nutná šířka základového pásu:  B = ---- =  -----------  =  1,8 m

μ             0,2

Výška základového pasu:           h = a . tg = 0,65 . 1,60 = 1,04 m → 1,0 m

Příklad 2: Navrhněte velikost a tvar železobetonové patky a patky z prostého betonu. Zatížení je do patky přenášeno sloupem průřezu 600/600, zatížení Nc = 1 450 kN/m, dovolené namáhání zeminy μ = 0,25 MPa.

Kreslení plošných základů

1.Půdorys plošných základů se zobrazuje v pohledu shora. (hornina ani zásypový i obsahový materiál obklopující základ se nekreslí)

V půdorysu základu se kreslí:

- vnější obrys základu v úrovni základové spáry – velmi tlustou plnou čarou  1

- ostatní hrany základu viditelné v pohledu shora – tlustou plnou čarou  2

- vnější obrys základu v úrovni základové spáry zakrytý jinou konstrukcí (neviditelný v pohledu shora) a změna výškové úrovně základové spáry (spodní úroveň základu) – velmi tlustou čárkovanou čarou

- obrysy stavebních konstrukcí pokračujících pod základy – tlustou čerchovanou čarou

e)  podkladní vrstvy a podsypy pod základy – tlustou čárkovanou čarou

prostupy v základech  - protíná.li řezová rovina prostup , potom hrany zobrazované v pohledu se kreslí tlustou plnou čarou

- prochází.li řezová rovina mimo prostup – kreslí se tlustou čárkovanou čarou

- sklon šikmých ploch základových spár – šipkami ve směru spádu tenkou plnou čarou

- vztažné přímky modulové sítě se v půdorysech, popř. ve svislých řezech kreslí tenkou čerchovanou čarou ukončenou kroužkem, do kterého se vepíše  písemné a číselné označení. Písemné označení (latinskou velkou abecedou) se uvádí zdola nahoru a číselné označení (arabskými číslicemi) se uvádí v pořadí zleva doprava.

2. U opakujících se stejných základů (např.patek) lze zobrazit jen jeden základ a u ostatních kreslit jen polohové vazby (průsečíky os základů) označené křížky kreslenými velmi tlustou plnou čarou, s příslušným odkazem

3Vpůdorysu základu se kotují:

- půdorysné rozměry základů a jejich umístění vzhledem ke vztažným přímkám, k vytyčovací síti a ke konstrukcím pokračujícím nad základy – délkovými kótami

- úroveň základové spáry, popř. i úroveň horních ploch základu-relativními výškovými kot

4. ve svislém řezu (průřezu) základem se kreslí

- vnější obrysy konstrukcí zobrazených v řezu – obrysy konstrukcí, které protíná řezová rovina – velmi tlustou plnou čarou

- obrysy a hrany konstrukcí. viditelných pod (za) řezovou rovinou – tlustou plno čarou

- obrysy konstrukcí zakrytých jinou konstrukcí pod (za) řezovou rovinou- tlustou čárkovanou čarou

- rozhraní různých materiálů vícevrstvých konstrukcí, které protíná řezová rovina – tlustou plnou čarou.

e.označení materiálu základu, horniny(zeminy), zásypového i obsypového materiálu –

graficky

U základů tvořených patkami se řezová rovina vede zpravidla mimo základové patky, nebo se použije pro zobrazení patky pohled na základ.

5. Ve svislém řezu (průřezu) základem se kótují:

a) jednotlivé části nebo změny výškové úrovně tvaru konstrukce základu – délkovými

kótami

b) úrovně základové spáry i horního líce základu, úrovně podlahy nad základem apod. –

relativními výškovými kótami.

6. U základových konstrukcí lze do půdorysu vkreslit jejich sklopené průřezy.

Sklopené průřezy vkreslené do půdorysu základů se kreslí tenkou plnou čarou – tj. obrysy

konstrukcí i rozhraní různých materiálů. Jednotlivé druhy materiálů se graficky označí.

7. Namísto podélného svislého řezu základem lze kreslit pohled na základ (základový pas, základovou patku), ve kterém se kreslí:

- vnější obrys – tlustou plnou čarou

- prostupy – v pohledu tlustou plnou čarou

-  zakrytě tlustou čárkovanou čarou

- zakryté obrysy – tlustou čárkovanou čarou

- obrysy konstrukcí nad základy  - tlustou čerchovanou čarou se dvěma tečkami

obr.základy 9

Příklad provedení základů částečně podsklepeného objektu