Bending moment coefficients for uniformly loaded rectangular panels supported on four sides with provision for torsion at corners

| Support condition | Factor | Coefficients xe, xm, ye, ym, for ly/lx = |  |  |  |  |  |  |  | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,75 | 2,0 |  |
|  | xe xm ye ym | -0,031 0,024 -0,032 0,024 | -0,037 0,028 | -0,042 0,032 | -0,046 0,035 | -0,050 0,037 | -0,053 0,040 | -0,059 0,044 | -0,063 0,048 -0,032 0,024 | The longer span coefficients ye and ym are valid for all values of ly/lx |
|  | xe xm ye ym | -0,039 0,029 -0,037 0,028 | -0,044 0,033 | -0,048 0,036 | -0,052 0,039 | -0,055 0,041 | -0,058 0,043 | -0,063 0,047 | -0,067 0,050 -0,037 0,028 |  |
|  | xe xm ye ym | -0,039 0,030 -0,037 0,028 | -0,049 0,036 | -0,056 0,042 | -0,062 0,047 | -0,068 0,051 | -0,073 0,055 | -0,082 0,062 | -0,089 0,067 -0,037 0,028 |  |
|  | xe xm ye ym | -0,047 0,036 -0,045 0,034 | -0,056 0,042 | -0,063 0,047 | -0,069 0,051 | -0,074 0,055 | -0,078 0,059 | -0,087 0,065 | -0,093 0,070 -0,045 0,034 |  |
|  | xe xm ym | -0,046 0,034 0,034 | -0,050 0,038 | -0,054 0,040 | -0,057 0,043 | -0,060 0,045 | -0,062 0,047 | -0,067 0,050 | -0,070 0,053 0,034 |  |
|  | xm ye ym | 0,034 -0,045 0,034 | 0,046 | 0,056 | 0,065 | 0,072 | 0,078 | 0,091 | 0,100 -0,045 0,034 |  |
|  | xe xm ym | -0,057 0,043 0,044 | -0,065 0,048 | -0,071 0,053 | -0,076 0,057 | -0,081 0,060 | -0,084 0,063 | -0,092 0,069 | -0,098 0,074 0,044 |  |
|  | xm ye ym | 0,042 -0,058 0,044 | 0,054 | 0,063 | 0,071 | 0,078 | 0,084 | 0,096 | 0,105 -0,058 0,044 |  |
|  | xm ym | 0,055 0,056 | 0,065 | 0,074 | 0,081 | 0,087 | 0,092 | 0,103 | 0,111 0,056 |  |

The arrows in figures are vectors of moments

lx< ly   lx is the shorter span

mo=fd .lx2;  where fd  - uniformly distributed design load of the slab per square unit [m2]

mxe=xe mo

mxm=xm mo

mye=ye mo

mym=ym mo