NKPS (Betonové a zděné konstrukce) – LS 2012/2013

Parametry budou zadány na cvičení individuálně

Konstrukce:  Životnost ……… [let]; vliv prostředí XC…

Materiály: 	Ocel B500B (fyk = 500 MPa)

Beton C…………… [MPa]

Zdivo suterénních stěn z cihel plných pálených pevnostní třídy ....... na maltu cementovou MC ........

Geometrie: 	a = ……………… [m] osová vzdálenost trámů

b = ……………… [m] rozpětí trámu

n = ……… [pater]

k.v. = ………… [m] konstrukční výška nadzemních podlaží

k.v.suterén = 2,6 [m] konstrukční výška podzemního podlaží

he = 2,0 [m] výška zásypu

t = ……………… [mm] tloušťka suterénní stěny

 = ……………… [kN/m3] objemová tíha zásypu

typ drsnosti spoje mezi prefabrikovanou a monolitickou částí ………………………

Zatížení:

STROP

Tíha podlahy:	gk,podlaha = ………… [kN/m2]

Proměnné zatížení	qk,patra = …………… [kN/m2]

ZDIVO VRCHNÍ STAVBY

HELUZ PLUS 40 (plošná hmotnost)	gk,zdivo = 3,2 [kN/m2]

Schéma konstrukce:

Úloha 1: Prefamonolitická stropní konstrukce

Stropní konstrukce patrového objektu je tvořena železobetonovými prefabrikovanými trámy, na které jsou osazeny prefabrikované panely typu FILIGRÁN a po jejich osazení je celá konstrukce montážně podepřena a posléze zmonolitněna nadbetonávkou. Svislé nosné stěny jsou zděné z cihelných bloků.

Vypracujte:

- Empirický návrh vodorovných nosných prvků za předpokladu plného spřažení a ověření pomocí metody mezní štíhlosti.

- Navrhněte tahovou výztuž v prefamonolitické desce a trámu.

- Navrhněte smykovou a spřahovací výztuž pro ŽB prefamonolitický trám.

- Navrhněte montážní úchyty pro ŽB prefamonolitický trám.

- Navrhněte montážní podepření trámu (zhodnoťte, zda je potřebné).

- Navrhněte alternativní řešení stropu (plně prefabrikovaná konstrukce). Stropní panely navrhněte podle údajů výrobců a doložte. Rozměry prefa trámu (šířka a výška pod deskou) budou stejné jako u spřažené konstrukce.  Navrhněte ohybovou výztuž trámu a porovnejte s případem, kdy je trám s deskou spřažen.

Úloha 2: Zděná suterénní stěna

Konstrukce suterénu je provedena z cihel plných pálených na maltu cementovou (pevnosti materiálů dle zadání).

- Pomocí zjednodušené metody posouzení zděných suterénních stěn stanovte, kolik nadzemních podlaží musí být vybudováno, než může dojít k zasypání výkopu okolo  spodní stavby.

- Posuďte únosnost zdiva vůči lokálnímu zatížení v místě uložení trámu.