2. cvičení – Návrh smykové a spřahovací výztuže

## Návrh smykového vyztužení

- Výpočet je probírán v BEK1, takže budou pouze pro připomenutí uvedeny vzorce, většinou bez dalšího komentáře.

- Návrhová hodnota posouvající síly je:

- Provedeme ověření průřezu na únosnost tlačené diagonály podle vztahu:

kde

Dříve se doporučovalo volit v prvním kroku cotangens sklonu trhlin cot = 2,5, ale nejnovější výzkumy ukazují, že tato hodnota neodpovídá realitě a mělo by se volit zhruba cot = 1,5. Pokud pro tuto hodnotu podmínka nevyhoví, můžeme snižovat až na cot = 1,0. Pokud ani pak nevyhoví, je potřeba zvětšit průřez trámu.

- Trám leží na přímé podpoře, takže sílu pro návrh třmínků můžeme brát ve vzdálenosti dT za lícem podpory (tloušťka podpory je ta = 400 mm – zdivo HELUZ PLUS 40):

- Poznámka: Vzhledem k průběhu posouvající síly na prostém nosníku by samozřejmě bylo možné ve střední části trámu provést třmínky řidší (odstupňovat různé rozteče třmínků po vzdálenosti z.cot příklad viz níže. Ve cvičení nebudeme dělat, navrhneme konstantní rozteč třmínků na celém rozpětí.

- Profil třmínků jsme odhadli již při návrhu krycí vrstvy, budeme uvažovat dvoustřižné třmínky (n = 2). Spočteme průřezovou plochu jednoho třmínku:

- Potřebnou rozteč třmínků s stanovíme z podmínky:

- Návrh bude ve tvaru „Třmínek dvoustřižný Øt = X  à Y  mm“

- Posouzení třmínků se provede podle vztahu:

- Kontrola stupně vyztužení:

- Pokud třmínky nevyhoví nebo nevyjde kontrola stupně vyztužení, je potřeba je zahustit, zvětšit profil nebo střižnost.

## Návrh spřahovacích prvků

- Z horního povrchu prefabrikované části trámu musí vyčnívat spřahovací prvky, které zajistí spolupůsobení s monolitickou částí

- Tuto funkci plní třmínky, je však potřeba zjistit, zda třmínky navržené z hlediska klasického smyku jsou dostačující pro přenesení podélné smykové síly

- Na styku mezi prefabrikovanou a monolitickou částí působí podélné smykové napětí, jehož velikost je vzhledem k platnosti věty o vzájemnosti smykových napětí rovna velikosti svislého smykového napětí

- Shrnutí postupu výpočtu (podrobnosti viz dále)

- Spočteme vEd

- Spočteme potřebnou plochu výztuže as,s,req, na základě které provedeme návrh výztuže

- Pro navrženou výztuž spočteme únosnost ve smyku styčné plochy vRd (uvažujeme skutečný stupeň vyztužení, nezapomeneme na omezení hodnotou )

- Posoudíme podmínku pro podélné smykové napětí ve styčné ploše

- Pokud je navržená výztuž menší, než výztuž z hlediska smyku, napíše se, že v prvku bude pouze svislá výztuž navržená z hlediska smyku. V opačném případě se napíše, že v prvku bude pouze svislá výztuž navržená na spřažení.

- Podélné smykové napětí na styku prefa a mono části se spočte jako:

kde: 	 	je poměr podélné síly v ploše monolitické části průřezu ku celkové podélné síle v tlačené části průřezu (Fcj/Fc), v našem případě  = 1,0, jelikož neutrálná osa bude ležet v monolitické části,

z	je rameno vnitřních sil (viz posouzení trámu),

bi	je šířka styčné plochy, v našem případě uvažujeme délku uložení panelů 35 mm, tedy bi = bT – 2*35.

- Návrhová únosnost ve smyku styčné plochy je dána vztahem:

kde: 	c,  	jsou součinitele závislé na drsnosti styčné plochy (viz pomůcky),

fctd 	je návrhová pevnost betonu v tahu, spočte se z charakteristické pevnosti fctk,0.05 (viz pomůcky)

n	je normálové napětí působící kolmo na styčnou plochu, uvažujeme n = 0,

	je stupeň vyztužení styčné plochy spřahovací výztuží, viz dále,

	je úhel mezi prutem spřahovací výztuže a smykovou plochou, pruty budou kolmé na povrch betonu, takže = 90°

	je redukční součinitel pevnosti betonu při porušení smykem,

- V uvedeném vztahu je jedinou neznámou stupeň vyztužení . Pokud jej stanovíme, budeme schopni navrhnout výztuž. Jelikož musí platit podmínka spolehlivosti:

můžeme po dosazení vyjádřit a upravit:

V našem případě lze vztah zjednodušit a dostat vzorec pro požadovaný stupeň vyztužení:

- Stupeň vyztužení se stanoví jako podíl plochy výztuže a velikosti styčné plochy prefabrikované a monolitické části. Pro 1 metr (1000 mm) délky trámu:

- Na 1 metru trámu bude tedy potřeba plocha spřahovací výztuže o velikosti:

- Výztuž navrhneme ve formě dvoustřižných třmínků, profil 6 – 8 mm (tj. návrh bude ve tvaru „Třmínek dvoustřižný Øtř = X  à Y  mm (as,s,prov = Z mm2)“)

- Skutečný stupeň vyztužení bude:

- Poznámka: Vzhledem k průběhu posouvající síly na prostém nosníku by samozřejmě bylo možné ve střední části trámu provést spřahovací výztuž řidší. Ve cvičení nebudeme dělat.