3. cvičení – Návrh manipulačních úchytů. Návrh montážního podepření trámu. Alternativní návrh stropní konstrukce bez spřažení.

## Návrh manipulačních úchytů

- Navrhneme oka, za která bude prefabrikovaná část trámu uchycena při manipulaci ve výrobně a na stavbě

- Výpočet manipulační síly Nd

- Síla od vlastní tíhy dílce Fn = Vbet – součin objemu dílce (uvažovat výšku h1!!!) a objemové tíhy betonu (25 kN/m3)

- Přilnavost dílce k formě Fadh = Aadhadh – součin plochy formy (tj. povrchové plochy dílce bez horního povrchu) a přilnavosti, uvažovat  adh = 2 kN/m2

- Síla v okamžiku vytahování dílce z formy:

kde: 	G 	je dílčí součinitel bezpečnosti pro stálé zatížení, G = 1,35,

n 	je počet uvažovaných úchytů, n = 2,

	je odklon závěsů od svislé, = 30°.

- Síla při dalších manipulacích (součinitel podmínek působení dílce man = 1,0 pro dílce, kde se nepočítá s opakovaným použitím):

- Nakonec stanovíme Nd = max(Nd1, Nd2)

- Navrhneme manipulační úchyty namáhané tahem

- Síla, kterou vyvozuje Nd v jedné větvi oka ( je úhel sevřený větvemi oka, zvolit ≤ 45°):

- Nutná plocha oceli:

kde: 	 	je součinitel průměru oka, = 0,05ds + 0,3 (průměr prutu oka ds v první fázi odhadnout, cca 14 – 16 mm),

Rsd 	je výpočtová tahová pevnost oceli, pro manipulační úchyty se používá hladká ocel EZ 11 373 (aby nedocházelo k přemáhání v místě žebírek), Rsd = 205 MPa.

- Posoudíme navržené oko (s nově stanovenou hodnotou :

- Zkontrolujeme, zda je možno v prvku úchyt zakotvit některým z uvedených způsobů:

- Pro betony třídy C 25/30 a vyšší je minimální kotevní délka lb,min = 30ds

- Případ a) můžeme použít, je-li lb,min ≤ (h1 – cnom,T) – pro větší profily a nižší trámy nemusí vyjít

- Případ b) můžeme použít, je-li 0,5lb,min ≤ (h1 – cnom,T) – mělo by vyjít všem.

- Případ c) můžeme použít, je-li 0,35lb,min ≤ (h1 – cnom,T) – krajní možnost

- Napsat, který způsob kotvení bude použit

- Alternativně je možné použít speciální přepravní úchyty, např. od firmy Halfen (http://www.halfen.cz/t/19_8155.html) – navrhují se podle katalogu na sílu Nd.

## Návrh montážního podepření trámu

- Prefabrikovaná část trámu je osazena na stěny, na ni jsou umístěny filigránové panely, které jsou podepřeny stojkami. Takto připravená konstrukce je zalita betonem.

- Monolitická část se v tomto zatěžovacím stavu nepodílí na únosnosti konstrukce, pouze ji zatěžuje. Je tedy nutno ověřit, zda je trám schopen přenést montážní zatížení.

- Stanovíme návrhovou hodnotu zatížení od desky v montážním stavu fd,mont. Bude obsahovat:

- Zatížení od vlastní tíhy filigránových panelů. Tloušťku desky filigránového panelu uvažujte 50 mm.

- Zatížení od vlastní tíhy čerstvého betonu (vrstva čerstvého betonu tloušťky (h – 50) mm)

- Montážní zatížení (qk,mont = 0,75 kN/m2, nezapomenout přenásobit bezpečnostním součinitelem pro proměnné zatížení Q = 1,5)

- Desky budou liniově montážně podepřeny ve třetinách rozpětí. Ilustrační obrázek:

- Díky podepření desek je zatěžovací šířka trámu pouze l/3, takže na trámu vznikne moment od montážního zatížení (fT,d je návrhové zatížení od vlastní tíhy trámu):

- Spočteme moment únosnosti prefabrikovaného trámu MRd,prefa. POZOR, je menší než moment únosnosti v provozním stavu – trám nespolupůsobí s deskou, bude tedy menší rameno vnitřních sil (výztuž je samozřejmě stejná, jedná se o tentýž prvek).

- Posoudíme, zda MRd,prefa ≥ MEd,mont. Nesmíme zapomenout také na konstrukční zásady!

- Pokud trám vyhoví, montážní podepření není nutné. Pokud nevyhoví, napsat, že by bylo potřeba trám montážně podepřít (není nutné navrhovat, zájemci samozřejmě mohou).

## Alternativní návrh stropní konstrukce bez spřažení

- Zachovejte rozměry průřezu trámu

- U některého výrobce si najděte prefabrikované stropní panely (plné nebo spiroly – záleží na Vás) a těmito panely nahraďte prefamonolitickou filigránovou stropní konstrukci. K výpočtu přiložte technický list navrženého panelu.

- Stanovte zatížení na průvlak, navrhněte a posuďte ohybovou výztuž trámu. POZOR – v tomto případě trám nespolupůsobí s deskou.

- Porovnejte s případem, kdy trám spolupůsobí s deskou.