1. a 2. cvičení – obecné informace, výpočet zatížení

## Obecné zásady pro vedení statického výpočtu

- Dodržování dále uvedených zásad bude přísně kontrolováno. NNK je základním kurzem. Pokud se nenaučíte správně základy, budete mít vážné problémy po celý zbytek studia i své praxe.

- Statický výpočet musí:

- být přehledný a kontrolovatelný – ve škole proto, aby vyučující mohl zkontrolovat, že jste látku správně pochopili. V praxi z toho důvodu, že na Vaše výpočty budou navazovat spolupracovníci i kolegové z jiných firem.

- na úvod obsahovat celkové schéma řešené konstrukce. Dále v jednotlivých místech obsahovat skici a schémata řešených částí konstrukce.

- na úvod obsahovat informace o použitých materiálech (specifikace použitého betonu a oceli, specifikaci typu zdiva)

- obsahovat odkazy na použité normy, odbornou literaturu a další podklady použité pro výpočet.

- Statický výpočet bude veden na volných listech formátu A4 (tj. nikoli v sešitě), psán pouze po jedné straně, zásadně tužkou. Každý list bude mít 4 – 6 cm volný okraj (dle Vašeho uvážení). Tento prostor slouží pro Vaše dodatečné poznámky a schémata, případně pro poznámky cvičícího.

- Stránky budou číslovány

- Každý výpočet (návrhového momentu, plochy výztuže atd.) bude obsahovat minimálně tři části – obecnou rovnici, dosazení a vyčíslení

- Vždy budou uvedeny jednotky

- Zatížení

- Pro desky budou počítána zásadně v tabulkách (pro ostatní prvky jen je-li to účelné)

- Pro každé dílčí zatížení bude uveden popis, charakteristická a návrhová hodnota

- Budou oddělena zatížení stálá a proměnná, teprve v závěru budou sečtena

## Klasifikace zatížení (informativní – využijeme až ve 2. úloze)

- Zatížení stálé X proměnné X mimořádné

- Stálé – je na konstrukci přítomno nepřetržitě a má stále stejnou hodnotu, tj. např. vlastní tíha nosné konstrukce a kompletačních konstrukcí, tíha pevně osazených strojů apod.

- Proměnné – vyskytuje se nahodile anebo se mění jeho hodnota, tj. např. zatížení sněhem, větrem, osobami, nábytkem apod.

- Mimořádné – vyskytuje se zcela výjimečně, např. výbuch, náraz vozidla apod.

Konstrukce zatížená kombinací stálého, proměnného a mimořádného zatížení

- Zatížení charakteristické X návrhové

- Charakteristické – zatížení, které lze na konstrukci reálně očekávat. Například u vlastní tíhy vychází z projektovaných rozměrů a ze skutečné tíhy materiálů. U větru a sněhu jeho hodnoty vycházejí ze statistického vyhodnocení dlouhodobého sledování v dané lokalitě. Označuje se indexem k (characteristic), tj. např. fk.

- Návrhové – zatížení, na které konstrukci navrhujeme. Je v něm přihlédnuto k možným nepříznivým odchylkám – skutečné rozměry konstrukce mohou být větší, použitý model zatížení nemusí být zcela přesný. Označuje se indexem d (design), tj. např. fd a spočte se jako:

kde F je dílčí součinitel bezpečnosti pro zatížení. Pro různé typy zatížení a mezních stavů uvažujeme různé hodnoty tohoto součinitele. Pro nepříznivě působící zatížení v mezním stavu STR (porucha konstrukce v důsledku překročení pevnosti materiálu – MSÚ) budeme uvažovat pro stálá zatížení G = 1,35 a pro proměnná Q = 1,5. O dalších mezních stavech (ztráta rovnováhy, únavová porucha, ztráta únosnosti podloží) se dozvíte v pokročilejších kurzech.

- Podle dimenze rozlišujeme tato zatížení

| Zatížení | Jednotka | Příklady |
| --- | --- | --- |
| Objemové | kN/m3 | Vlastní tíha materiálu. Pro železobeton je bet = 25 kN/m3 |
| Plošné | kN/m2 | Vlastní tíha desky, podlahy Zatížení desky od užitného zatížení Zatížení stěny od větru Plošná tíha stěny |
| Liniové | kN/m | Zatížení desky od příčky Zatížení trámu od desky Tíha 1 bm trámu Tíha 1 bm příčky dané výšky |
| Bodové | kN | Zatížení sloupu od desky či trámu Vlastní tíha sloupu Zatížení průvlaku od kolmých trámů Zatížení desky od malého těžkého stroje |

Postupný převod objemového na bodové zatížení (Autor: M. Pilgr, VUT v Brně)

## Základní principy výpočtu zatížení

- Základní informací je vždy objemová tíha materiálu v kN/m3. Pro železobeton je 25 kN/m3.

- Objemovou tíhu násobíme příslušnými rozměry (dimenze konstrukcí, zatěžovací plochy, zatěžovací šířky), abychom dostali potřebný typ zatížení.

- Pro snazší pochopení je vždy výhodné kreslit si schémata konstrukce.

- Dále bude uvedeno několik příkladů výpočtu zatížení. Pro přehlednost je uvažována pouze vlastní tíha konstrukcí. S ostatním stálým a proměnným zatížením se však v principu pracuje úplně stejně.

Příklad 1 (komplexní příklad výpočtu zatížení)

- Uvažujme železobetonovou desku tloušťky 200 mm. Její charakteristickou vlastní tíhu získáme, přenásobíme-li objemovou tíhu materiálu tloušťkou desky (deska je plošný prvek, zajímá nás tedy plošná tíha):

- Důležité je průběžně kontrolovat jednotky:

- Schéma:

- Uvažujme, že tato deska je podepřena trámy po 4 metrech. Charakteristické zatížení trámu od desky získáme, když vynásobíme tíhu desky zatěžovací šířkou trámu:

- Jednotky:

- Schéma:

- Trámy jsou 600 mm vysoké a 250 mm široké. Charakteristická vlastní tíha trámu pod deskou je rovna objemové tíze materiálu vynásobené rozměry průřezu. Trám je liniový prvek, tíhu materiálu tedy násobíme šířkou a výškou průřezu, abychom dostali tíhu jednoho metru trámu – liniové zatížení:

- Jednotky:

- Schéma:

- Trámy jsou podepřeny sloupy umístěnými ve vzdálenosti R = 6 m. Charakteristické zatížení v hlavě sloupu od vlastní tíhy stropní konstrukce získáme, když celkové zatížení trámu (tj. zatížení od desky + vlastní tíhu trámu pod deskou) vynásobíme vzdáleností os sousedních polí:

- Jednotky:

- Schéma:

- Abychom stanovili zatížení v patě sloupu, přičteme ještě vlastní tíhu sloupu. Je-li sloup vysoký 2,8 m a jeho rozměry jsou 250x250 mm, pak máme:

- Jednotky:

- Schéma:

- Celkové schéma přenosu zatížení v řešení konstrukci:

Příklad 2 (příčka)

- Na trámu je vyzděna příčka z porobetonu o výšce 2,7 m. Objemová hmotnost porobetonu je 400 kg/m3. Tloušťka příčky je 0,3 m. Jaká je její plošná tíha? Jak přitěžuje trám, který ji podpírá?

- Kilogramy převedeme na kN jednoduše vydělením 100. Objemovou tíhu vynásobíme tloušťkou příčky a získáme její plošnou tíhu:

- Vynásobíme-li plošnou tíhu výškou, dostaneme „liniovou tíhu“ – tedy přitížení trámu (liniového prvku):

- Schéma:

Příklad 3 (alternativní způsob výpočtu zatížení sloupu)

- Zatížení sloupu můžeme spočítat i jinak, a to pomocí zatěžovací plochy sloupu.

- Uvažujme konstrukci z příkladu 1. Zatěžovací plocha sloupu Azat je vymezena osami přilehlých trámů a polí desky. Schéma:

- Velikost zatěžovací plochy v našem případě je:

- Síla v hlavě sloupu je součtem zatížení ze zatěžovací plochy desky a zatížení od částí trámů pod touto zatěžovací plochou, tedy:

- Shrnutí:

- Kreslete si schémata

- Kontrolujte jednotky. Nikdy například nesmíte sčítat hodnoty v kN/m2 s hodnotami v kN/m.

- Přemýšlejte o tom, co počítáte

- Představujte si, odkud kam zatížení v konstrukci putuje

- … a nemůžete udělat chybu

## Pokyny k domácímu cvičení

- Podívejte se na vzor formy zpracování statického výpočtu na webu

- Při výpočtu postupujte podle principů popsaných v předchozí kapitole (a vysvětlených na cvičení)

- Užitné zatížení stanovte dle účelu objektu z normové tabulky, kterou najdete na webu

- Zatížení desky spočítejte v tabulce. Formální vzor tabulky:

- Pozor – některá zatížení ve vaší zadané skladbě jsou již zadána jako plošná!