6. cvičení – návrh a posouzení ohybové výztuže trámů

- Pro trám T1 vyjdeme z obálky momentů na trámu stanovené ve 4. cvičení. Navrhneme výztuž na extrémní hodnotu momentu nad podporou a v poli (navrhněte oba dva tyto průřezy zvlášť).

- Pro trám T2 spočteme výztuž na extrémní moment v poli.

- V trámech (na rozdíl od desek) počítáme s momenty a plochami výztuže na danou šířku trámu. Momenty tedy uvažujeme v kNm, plochy výztuže udáváme v mm2. Je zvykem pro označení momentů a ploch u trámů používat velká písmena.

## Rozdíly ve výpočtu oproti desce

- Při výpočtu účinné výšky dT nutno navíc odečíst profil třmínků (odhadneme 8 – 10 mm)

- Profily prutů ohybové výztuže trámu ve Vašem cvičení volte v rozmezí 14 – 22 mm (větší nebo menší jen pokud profily z tohoto rozmezí nebudou vhodné).

- Průřez nad podporou

- Před návrhem výztuže podle hodnoty  z tabulek odečtěte hodnotu [ksí]. Zkontrolujte, že platí:

- Pokud tomu tak nebude, upravte rozměry trámu (zatížení a vnitřní síly již nepřepočítávejte – vlastní tíha trámu je vzhledem k ostatnímu zatížení relativně malá).

- V případě výztuže nad podporou je možno pro rozmístění tažených prutů využít i spolupůsobící část desky. V případě výztuže v poli je samozřejmě nutné, aby se tažená výztuž vešla do šířky trámu.

- Průřez v poli

- V tlačené oblasti trám spolupůsobí s deskou – je nutné jej počítat jako T-průřez.

- Spočtěte efektivní šířku beff (viz přednášky, vzorový příklad na webu). Použijte ji při návrhu a posouzení výztuže.

- Z důvodu spolupůsobení s deskou nemá smysl pro průřez v poli kontrolovat, zda  leží v intervalu 0,15 – 0,40.

- Při posouzení podmínky minimální plochy výztuže se za b dosazuje šířka trámu, nikoliv efektivní šířka (důvod je zcela logický a jistě na něj sami přijdete…).

- Dejte pozor na zásadu pro minimální světlou vzdálenost prutů, která bývá při vyšším zatížení rozhodující. Při výpočtu světlé vzdálenosti nezapomeňte uvažovat krytí a třmínky (viz obrázek).

- Výztuž horního povrchu v krajní podpoře navrhněte minimálně na 1/4 momentu v poli (teoreticky je zde nulový moment, reálně má však styk určitou tuhost). Nezapomeňte, že i tato výztuž musí splnit konstrukční zásady.

- Na konci návrhu bude v rámečku zřetelně napsáno „Návrh: n x  (As,prov = … mm2)“ (tedy např. Návrh: 4x 16 (As,prov = 804 mm2)).