8. cvičení – zjednodušený výkres výztuže trámu

## Délka prutů výztuže

- Vyjdeme z obalové křivky ohybových momentů na trámu T1 stanovené ve 4. cvičení, kterou ale ještě drobně upravíme.

- Extrémní nadpodporový moment je možno redukovat, není to však nutné. Postup bude objasněn na přednášce. Redukce a redistribuce ohybových momentů budou podrobněji probírány v pokročilejších kurzech.

- Skutečný směr smykové síly V je kolmý na směr teoretické trhliny:

- Jelikož jsme navrhli svislé třmínky, přenesou pouze svislou složku Vv a vodorovná složka Vh se přenáší ohybovou výztuží. Proto musíme pro stanovení délek prutů uvažovat obálku rozšířenou o hodnotu al:

kde z je rameno vnitřních sil v daném průřezu (podpora, pole), cot převezmeme z předchozích výpočtů. Výsledný tvar obálky je zelený:

- Rozdělení materiálu a délky prutů na příčli

- Moment od zatížení MEd vydělíme počtem prutů v daném průřezu.

- Dva pruty v rozích třmínků budou mít plnou délku, ostatní pruty mohou být kratší.

- Vyztužujeme symetricky.

- Od místa plného využití musí být každý prut zakotven návrhovou kotevní délkou lbd. Od konce základní délky musí být zakotven minimální kotevní délkou lb,min. Pro návrh rozhoduje ta kotevní délka, která sahá dále.

- U spodní výztuže postupujeme stejně s tím rozdílem, že alespoň dva pruty (obecně alespoň 25 % prutů, ale dva jsou minimum) musí sahat alespoň 10Ø za líc podpory, i kdyby ze schématu vyšly všechny pruty kratší (nezasahovaly by nad podporu).

- Návrhovou kotevní délku lbd stanovíme zjednodušeně jako k-násobek profilu výztuže (podrobněji bude probíráno v pokročilejších kurzech):

Hodnota k závisí na třídě betonu a podmínkách soudržnosti. Dobré podmínky soudržnosti uvažujeme, pokud se prut nachází při betonáži méně než 250 mm nad dnem bednění.

- Pro horní pruty při výpočtu kotevní délky uvažujeme horší podmínky soudržnosti (jsou více než 250 mm nad dnem bednění).

- Podrobný postup výpočtu součinitele k včetně možností redukce jeho hodnoty bude vysvětlen na přednášce a procvičen v pokročilejších kurzech.

- Minimální kotevní délku lb,min stanovíme jako:

Ve cvičeních uvažujte lb,rqd = lbd. Podrobněji viz přednášky a pokročilejší kurzy.

## Další pokyny pro výkres

- Obecné zásady jsou stejné jako u výkresu výztuže desky

- Délku koncových segmentů spínaných třmínků stanovit jako 10x profil třmínku

- Na horní povrch přidat konstrukční výztuž kvůli třmínkům

- Je-li výška trámu větší než 500 mm, přidat do poloviny výšky konstrukční výztuž

- Budou zakresleny řezy trámem v poli a u vnitřní podpory

- Na webu najdete vzorový zjednodušený výkres výztuže. Jedná se o jinou konstrukci než v domácím cvičení – výkresem se pouze inspirujte, nekopírujte jej.