9. cvičení – návrh železobetonového sloupu

- Napište své parametry do vytištěného zadání a přineste spolu s úkolem

- Napište, že počítáte dle stejných norem, jako v úkolu č. 2

## Ověření rozměrů sloupu

- Než se pustíme do návrhu výztuže, musíme ověřit, že průřezová plocha našeho sloupu je dostatečná pro přenesení síly NEd (pokud by nebyla, zadané rozměry vhodně upravte).

- Pro tento účel budeme sloup uvažovat jako čistě tlačený.

- Ověření že únosnost sloupu v dostředném tlaku NRd je větší než zatížení NEd:

kde 	0,8 	je součinitel zohledňující vliv výstřednosti zatížení (uvažujeme čistě tlačený sloup, reálně ale zatížení bude mít nějakou výstřednost; to v tomto zjednodušeném výpočtu zohledníme tak, že redukujeme plochu sloupu Ac na 80 %),

Ac	je průřezová plocha sloupu,

fcd	je návrhová pevnost betonu v tlaku,

As	je průřezová plocha výztuže sloupu,

s	je napětí ve výztuži.

První sčítanec 0,8Acfcd vyjadřuje únosnost betonu, druhý sčítanec Ass únosnost výztuže. Plochu výztuže můžeme vyjádřit jako určitý podíl plochy betonu pomocí vztahu:

kde 	s 	je stupeň vyztužení, pro náš návrh budeme předpokládat zhruba s = 0,015 až 0,03 (tzn. plocha výztuže tvoří 1,5 – 3 % plochy průřezu).

- Úpravou dostaneme vztah pro potřebnou plochu betonu.

Výsledek porovnáme se zadanou plochou. Je-li zadaná plocha menší, je nutno zvětšit průřez.

- Je důležité vědět, jakou hodnotu napětí ve výztuži dosadit a proč. Pevnosti betonu fcd je dosaženo v okamžiku, kdy podle idealizovaného parabolicko-rektangulárního pracovního diagramu (viz níže) je přetvoření betonu rovno c2 = 0,002.

Průřez je čistě tlačený. Jelikož přetvoření betonu i oceli musí být stejné, je v tomto okamžiku napětí ve výztuži rovno s = c2Es. Pro výztuž s modulem pružnosti Es = 200 GPa je tedy s = 0,002*200000 = 400 MPa. Pokud je pevnost oceli větší než 400 MPa (což je náš případ, máme ocel B500B), dosazujeme s = 400 MPa. Pokud bychom měli ocel s pevností menší než 400 MPa, dosadili bychom s = fyd.

## Návrh výztuže

- Návrh provedeme pomocí nomogramů (viz web) – grafů, které určují, jaké množství výztuže je potřebné ve sloupu zatíženém určitou kombinací normálové síly a ohybového momentu

- Nejprve zvolíme nomogram, který použijeme

- Navrhujeme obdélníkový symetricky vyztužený průřez namáhaný momentem v jednom směru, takže nás budou zajímat nomogramy 12.1 – 12.3.

- Odhadneme hodnotu vzdálenosti těžiště výztuže od hrany průřezu d1. Odhadneme profil hlavní výztuže (orientačně Øs = 18 – 25 mm), profil třmínků (orientačně Øtř =  6 – 12 mm, musí platit Øtř  0,25Øs). Krytí převezmeme z předchozího úkolu:

- Podle hodnoty d1/h zvolíme nejvhodnější nomogram

- Spočteme poměrné využití betonového průřezu normálovou silou (čteme [ný]):

- Spočteme poměrné využití betonového průřezu ohybovým momentem (čteme [mí]):

- Z nomogramu stanovíme hodnotu součinitele pro návrh výztuže:

- Vyjde-li > 1, je nutno zvětšit průřez nebo zvýšit plochu betonu.

- Potřebná plocha výztuže ve sloupu je (na každou stranu umístíme polovinu nutné výztuže):

- Plocha navržené výztuže As,prov As,req musí splnit konstrukční zásady:

- Navrhneme profil a počet prutů výztuže. V rámečku bude zřetelně napsáno „Návrh: n x  (As,prov = … mm2)“ (tedy například Návrh: 6x 16 (As,prov = 1206 mm2)).

## Posouzení návrhu

- Výztuž sloupu posuzujeme pomocí interakčního diagramu. Body uvnitř křivky interakčního diagramu představují všechny možné kombinace normálové síly a ohybového momentu, které je daný sloup schopen přenést.

- Pokud bod [MEd, NEd] odpovídající návrhovému zatížení sloupu leží uvnitř křivky, návrh vyhovuje. Pokud bod padne mimo křivku, je nutno návrh změnit.

Příklad interakčního diagramu symetricky vyztuženého sloupu. Bod [MEd,NEd] padl dovnitř křivky, takže daný sloup je schopen přenést návrhové zatížení.

- Interakční diagram lze sestavit pomocí 6 základních bodů daných souřadnicemi [Mi, Ni]:

- Dostředný tlak

- Nulové přetvoření tažené výztuže (celý průřez tlačen)

- x = xbal,1

- Prostý ohyb

- Nulové přetvoření tlačené výztuže (celý průřez tažen)

- Dostředný tah

Vztahy pro výpočet jednotlivých bodů naleznete ve vzorovém příkladu na webu, odvození je součástí přednášek.

- Omezení normálové únosnosti

- Nikdy nelze uvažovat čistě dostředný tlak, je nutno omezit max. normálovou únosnost.

- Spočteme minimální excentricitu e0 = max(h /30; 20 mm)

- Spočteme minimální ohybový moment M0 = NRd,0e0

- Vyneseme bod [M0, NRd,0] a spojíme s počátkem

- Od průsečíku spojnice s interakčním diagramem vedeme vodorovnou přímku, která omezí normálovou únosnost.

- Postup posouzení v našem cvičení

- Spočtěte souřadnice bodů interakčního diagramu. U počítaných bodů nakreslete průběh přetvoření a rozdělení sil v průřezu (viz přednášky).

- Spočtěte omezení normálové únosnosti.

- Vyneste spočtené body do grafu, spojte zjednodušeně přímkami. Kreslete v měřítku (měřítko si zvolte podle vlastního uvážení).

- Vyneste bod [MEd,NEd] kde MEd = NEde

- Pokud daný bod leží uvnitř interakčního diagramu, sloup vyhovuje.

- Pokud sloup nevyhoví, návrh nemusíte přepočítávat. Stačí, když slovně popíšete, jaké úpravy byste provedli a jak by se projevily ve výpočtu.

## Schéma výztuže

- Nakreslete jednoduché schéma výztuže ve Vašem sloupu (svislý a vodorovný řez, kóty, popis) – stačí od ruky do staťáku, ale v měřítku.

- Třmínky na sloupu

- Profil odhadneme (6 – 12 mm), musí být alespoň ¼ profilu svislé výztuže sloupu

- Ve střední oblasti sloupu se osová vzdálenost třmínků určí podle vztahu (Øs je profil hlavní výztuže sloupu, nikoliv profil třmínků!!!)

Pozn. Uvedené hodnoty vycházejí z české národní přílohy NA93, obecně je v EC2 uvedeno 20 Ø a 400 mm.

- V oblasti stykování výztuže přesahem a v oblasti max(b,h) nad a pod trámem je nutno třmínky zahustit na vzdálenost s2 = 0,6s1.

- Délku přesahu l0d zjednodušeně uvažujte jako 1,5 násobek kotevní délky, kotevní délku spočtěte stejně jako u desky