10. cvičení – návrh zděného pilíře

- Napište své parametry do vytištěného zadání a přineste spolu s úkolem

- Ve Vašem cvičení budou v úvodu ocitovány tyto normy:

- ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

- ČSN EN 1996-1-1: Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

## Materiál Vaší konstrukce

- Máte-li zadáno zdivo z cihel plných pálených (CPP), uvažujte objemovou tíhu 21 kN/m3 a cihly klasického českého formátu (rozměry dle obrázku):

- Máte-li zadáno zdivo z vápenopískových cihel (VPC), uvažujte objemovou tíhu 17 kN/m3 a cihly klasického německého formátu (rozměry dle obrázku):

## Výpočet zatížení

- Princip výpočtu zatížení pro pilíř je stejný jako pro sloup – viz 1. úkol.

- Hodnoty převezměte z 2. úkolu, uvažujte zatěžovací stav s plným užitným zatížením.

- Průřez pilíře v tuto chvíli odhadněte jako 450 x 450 mm.

- Spočtěte sílu NEd,p v patě středního pilíře ve spodním podlaží.

- Momenty od nesymetrického zatížení pro zjednodušení zanedbejte (reálně by zděný pilíř byl v nesymetrických zatěžovacích stavech namáhán určitými momenty).

## Výpočet pevnosti zdiva

- Zdivo se skládá z cihel a malty. Při svislém zatížení pilíře dochází k příčné (vodorovné) deformaci obou materiálů. Jelikož je typicky modul pružnost malty menší, než modul pružnosti zdících prvků, deformuje se malta ve vodorovném směru více než cihly a má de facto snahu cihly „trhat“, jak ukazuje obrázek níže. V důsledku toho je pevnost zdiva nižší, než pevnost samotných cihel.

- Značka P15 znamená, že pevnost cihelného střepu je fu = 15 MPa

- Značka MC5 znamená, že pevnost malty je fm = 5 MPa

- Z tabulky (viz web) určíme součinitel tvaru  Význam: Pevnost prvků se určuje na tělese určité velikosti, reálné cihly mají v důsledku rozměrového efektu jinou pevnost (odvozeno experimentálně):

- Z tabulky určíme skupinu zdících prvků (dle materiálu a % děrování – v našem případě jsou cihly plné, tedy procento děrování je 0 %)

- Z další tabulky určíme hodnotu součinitele K. Uvažujte sloupeček pro obyčejnou maltu.

- Jelikož v pilíři jistě budou podélné styčné spáry (viz obrázek), vynásobíme tabulkové K hodnotou 0,8.

- Určíme charakteristickou a návrhovou pevnost zdiva (dílčí součinitel bezpečnosti
M z tabulky, zde vzít 2,2 – kategorie kvality prvků I, předpisová malta, třída 3):

!!! Uvedený vzorec platí pro výpočet pevnosti zdiva s obyčejnou maltou !!! Při použití malty pro tenké spáry platí jiné vztahy – viz přednášky, norma (odpadá vliv fm, mění se exponent u fb).

## Návrh pilíře

- Ze spočtené síly NEd.p provedeme hrubý odhad potřebné plochy zdiva pilíře:

- Z plochy Areq stanovíme potřebné rozměry pilíře b a t, které musejí odpovídat celým násobkům rozměrů cihel, které pro vyskládání pilíře smíme použít (viz odstavec Vazba zdiva).

## Kontrola štíhlosti pilíře

- Vezmeme efektivní šířku tef = menší půdorysný rozměr pilíře

- Vzpěrnou délku stanovíme jako hef = nh kde h je světlá výška pilíře

- Součinitel n zohledňuje podmínky uložení pilíře (jak je podepřen, jakou stropní konstrukcí), zde brát 0,75, obecně viz tabulka na webu.

- Ověříme, že navržený prvek je masivní – musí platit:

## Posouzení pilíře

- Nejprve upravíme sílu v patě NEd,p (přepočteme ji s uvážením skutečných navržených rozměrů pilíře) a spočteme sílu NEd,m v polovině výšky pilíře ve spodním podlaží

- V průřezu v patě pilíře je únosnost zmenšena pouze v důsledku výstřednosti působícího zatížení. Musí platit:

kde:	je zmenšující součinitel,

t	je rozměr pilíře ve směru uvažované výstřednosti (zde menší strana pilíře),

ei = eif + eia je celková výstřednost,

eif 	je výstřednost od zatížení, v našem případě je rovna minimální výstřednosti eif = emin = 0,05t, jelikož uvažujeme dostředné zatížení

eia 	je počáteční výstřednost v důsledku nepřesností při provádění, uvažuje se eia = hef/450.

- V průřezu uprostřed výšky pilíře se navíc projevuje vliv štíhlosti prvku (riziko vybočení pilíře). Musí platit:

kde m je zmenšující součinitel, který odečteme z tabulky (viz web). K tomu potřebujeme znát součinitel modulu pružnosti KE (pro modul pružnosti zdiva platí E = KEfk; není-li zkouškou stanoveno jinak, má se uvažovat KE = 1000), výše spočtenou štíhlost hef/tef a poměrnou výstřednost:

kde:	emf	je výstřednost od zatížení, v našem případě zjednodušeně uvažujeme 0,05t,

ek 	je výstřednost od účinků dotvarování (zde zanedbat, brát 0),

ema 	je počáteční výstřednost, ema = hef/450.

- Pokud pilíř nevyhoví, nepřepočítávat, pouze se zamyslet a napsat, co by bylo potřeba upravit, aby vyhověl.

- Poznámka: Obecně posuzujeme průřezy v hlavě pilíře, v patě pilíře a ve střední pětině výšky. Průřez v hlavě se posuzuje stejně jako průřez v patě, v našem případě je však jeho posouzení zbytečné – má stejné rozměry a stejnou výstřednost zatížení, ale je zatížen menší silou, než průřez v patě.

## Vazba zdiva v pilíři

- Navrhněte vazbu zdiva Vašeho pilíře

- Pro vyskládání pilíře můžete použít cihly celé, tříčtvrtky, půlky (cihla rozpůlená příčně) a pásky (cihla rozpůlená podélně):

- Základní pravidla

- Spáry ve dvou následujících vrstvách se nesmějí překrývat (musí dojít k převázání spár).

- Pásky nesmějí být umístěny na okraji průřezu (mohlo by dojít k jejich uvolnění).

- Důvod: Zachování vazby zdiva, která je základním předpokladem pro správný roznos zatížení v prvku. Probíhající nepřevázané spáry mají za následek vznik svislých trhlin v pilíři, které vedou k poklesu únosnosti prvku.

- Je dobré minimalizovat počet dělených cihel, protože:

- Zvyšují pracnost (zedník si je musí vytvarovat)

- Roste odpad (odsekané části už nelze použít)

- Roste spotřeba malty (ne vždy se tvarování cihly povede ideálně, vznikají pak tlustší spáry)

## Úprava výkresu tvaru

- Aktualizujte výkres tvaru ze 3. cvičení

- Upravte rozměry konstrukce, které jste v průběhu výpočtu změnili (trám, pilíř)

### Příklad – vazba pilíře 450x1050 mm (Autor: Ing. Pavel Košatka, CSc.)