11. cvičení – posouzení průhybů

- Pro posouzení průhybů použijeme zjednodušenou podmínku ohybové štíhlosti

- Úvodem je nutno poznamenat, že:

- Podmínka ohybové štíhlosti platí pro vodorovné ohýbané prvky. Je to něco úplně jiného, než kontrola štíhlosti u sloupů, kterou budete provádět v pokročilejších kurzech betonových konstrukcí. Nepleťte si tyto dva pojmy.

- Není pravda, že každá vodorovná konstrukce musí splnit podmínku ohybové štíhlosti. Pokud ji nesplňuje, znamená to pouze to, že posouzení průhybů musí být provedeno sofistikovanějšími metodami. Ty mohou prokázat, že i konstrukce nesplňující podmínku ohybové štíhlosti vyhovuje požadavkům na mezní hodnotu průhybu.

## Podmínka ohybové štíhlosti

- Pokud pro daný konstrukční prvek prokážeme, že platí:

není nutno posuzovat průhyb podrobným výpočtem. V uvedeném vztahu:

 	je ohybová štíhlost posuzovaného prvku,

d 	je vymezující ohybová štíhlost,

l	je osové rozpětí prvku,

d	je výška staticky účinná výška průřezu.

- Vymezující ohybová štíhlost se spočítá podle vztahu:

c1	je součinitel tvaru průřezu, uvažovat c1 = 1,0 pro desku a c1 = 0,8 pro trám (T-průřez),

c2	je součinitel rozpětí, pro l ≤ 7 m je c2 = 1,0, jinak c2 = 7/l,

c3	je součinitel napětí tahové výztuže, ,

d,tab 	je tabulková hodnota vymezující ohybové štíhlosti, získá se z tabulky (viz web) podle typu prvku, třídy betonu a stupně vyztužení.

- Stupeň vyztužení daného prvku spočteme jako podíl průřezové plochy ohybové výztuže a plochy betonu:

Pro   0,5 % uvažujeme hodnotu z prvního řádku zvolené tabulky, pro  1,5 % hodnotu z druhého řádku, pro mezilehlé hodnoty interpolujeme.

- Ověřte podmínku ohybové štíhlosti pro trám T1 (uvažujte tabulkovou hodnotu pro krajní pole spojitého nosníku), trám T2 (tabulková hodnota pro prostý nosník) a krajní pole stropní desky Vaší konstrukce. Napište, co z Vašeho výsledku vyplývá.

11. cvičení – srovnání stropních nosníků

- Na jeden list papíru formátu A4 v měřítku nakreslete tři navržené průřezy (řez nosníkem a přilehlou částí desky):

- Železobetonový průvlak T2 – viz úloha 2 části BZK

- Ocelová válcovaná stropnice S1 – viz úloha 2 části ODK

- Spřažený ocelobetonový nosník S1 – viz úloha 5 části ODK

- Nakreslené průřezy popište (rozměry prvků, vyztužení, typ ocelového profilu).