3. cvičení – výplňové zdivo

## Úvod

- Výplňové zdivo je namáháno bočním zatížením od tlaku nebo sání větru působícího na budovu. V našem případě jde o štíhlé stěny tloušťky max. 120 mm => riziko vzniku trhlin, případně i pádu stěny.

- Svislé zatížení je velmi malé (jde o výplň mezi nosnými pilíři – pouze vlastní tíha)

## Posouzení na ohyb – teorie

- Výpočet se provádí podle tzv. metody A dle EC6, která je též někdy označována jako deskový model. Uvažuje stěnu jako desku po obvodě podepřenou, momenty od zatížení se stanoví ze vztahů (osa y je svislá – porušení rovnoběžné s ložnými spárami, osa x vodorovná – porušení kolmo k ložným spárám):

kde: 	L 	je délka stěny (vodorovný rozměr stěny),

wd 	je návrhové zatížení od větru (de facto referenční rychlost větru přenásobená spoustou součinitelů – viz ZASP),

 	je momentový součinitel (tabulková hodnota stanovená na základě experimentů a výpočtů, závisí na poměru výšky h ku délce L, na součiniteli a na způsobu podepření okrajů stěny). Nutno poznamenat, že hodnoty součinitelů uvedené v normě platí pouze do tloušťky stěny 250 mm.

 	je ortogonální poměr ohybových pevností:

kde: 	fxk1	je charakteristická pevnost zdiva v ohybu pro rovinu porušení rovnoběžnou s ložnými spárami,

fxk2	je char. pevnost zdiva v ohybu pro rovinu porušení kolmou k ložným spárám,

d	je svislé napětí od stálého návrhového zatížení v kritickém průřezu,

M	je bezpečnostní součinitel materiálu pro zdivo. ¨

- Momenty únosnosti se stanoví jako součin průřezového modulu stěny Z (někdy značen W) a ohybové pevnosti zdiva. Ohybová pevnost se obvykle bere z normových tabulek, neboť výrobci její hodnoty neudávají.

- Klasicky musí být v obou směrech splněna podmínka MRd ≥ MEd

- Metoda je použitelná pouze u stěn, které jsou namáhány proměnným bočním zatížením – při stálém zatížení je nutno použít jiných metod (viz příští cvičení o suterénních stěnách).

## Posouzení na smyk – teorie

- Zatížení od větru musíme rozdělit do směrů x a y – provedeme na základě poměru ohybových tuhostí náhradních nosníků kx a ky (vycházíme z předpokladu, že maximální průhyb  náhradních nosníků pro oba směry je stejný):

- Z rozděleného zatížení stanovíme maximální smykové síly v jednotlivých směrech (tj. sílu v hlavě či patě a sílu na svislém okraji)

- Určíme smykovou únosnost stěny jako součin návrhové hodnoty smykové pevnosti fvd a plochy stěny vzdorující smyku blc. Typicky uvažujeme b = 1 m a lc = t (lc je délka tlačené části průřezu, celý průřez je tlačen), takže máme:

Smyková pevnost zdiva závisí na smykové soudržnosti při nulovém svislém napětí fvk0 (obvykle se bere z normových tabulek) a na velikosti svislého napětí od stálého návrhového zatížení d, je tedy v každém průřezu jiná. Stanoví se podle vztahu:

nebo

První vztah platí pro zdivo s vyplněnými, druhý pro zdivo s nevyplněnými styčnými spárami. Zohlednění pevnosti zdících prvků fb provádíme proto, že u méně kvalitních porobetonových prvků hrozí usmyknutí v prvku (jinak je běžné porušení ve spáře).

- Je-li stěna v patě uložena na vrstvě izolace, po které by se mohla posunout, musí se ještě posoudit posunutí po vrstvě izolace. Síla od zatížení v patě je již známa, únosnost je (0,5 je součinitel tření zdiva po izolaci)

- Klasicky musí být ve všech případech splněna podmínka VRd ≥ VEd

## MSP – teorie

- Spočteme poměry rozměrů stěny L/t a h/t

- V příslušném normovém grafu (liší se podle uložení konců stěny) se najde bod [L/t; h/t]. Leží-li pod mezní křivkou, stěna vyhoví, jinak je nutno upravit rozměry.

## Výpočet DCV pomocí programu – poznámky

- Výpočetní pomůcky Vítr EC6 a Vítr MURFOR – viz moje webové stránky

- Při spouštění povolit makra, jinak nebudou fungovat tlačítka (celková funkčnost souboru tím ale nebude ovlivněna, lze tedy pracovat i bez povolení maker).

- Excel 2003 a starší: Jdeme do Nástroje > Makro > Zabezpečení > nastavíme stupeň zabezpečení na „Střední“. Soubor znovu otevřeme a při dotazu povolíme spouštění maker.

- Excel 2007 a novější: Jdeme do Soubor > Možnosti > Přizpůsobit pás karet > v okně Hlavní karty zaškrtneme položku Vývojář. Dále jdeme na kartu Vývojář > tlačítko Zabezpečení maker > položka Nastavení maker > vybereme „Zakázat všechna makra s oznámením“. Soubor znovu otevřeme a při dotazu (žlutý pás pod ribbonem) povolíme spouštění maker.

- Program obsahuje veškeré potřebné tabulky součinitelů a grafy, součinitele automaticky počítá => usnadňuje zejména zdlouhavý výpočet zatížení od větru, ale i další fáze posouzení

- Nejprve se specifikuje geometrie

- hnad = výška atiky, není nutno zadávat (v našem případě se neprojeví)

- z = poloha hlavy stěny v nejvyšším podlaží – tam je nejhorší zatížení

- Y =  v našem případě větší z půdorysných rozměrů budovy

- X = v našem případě menší z půdorysných rozměrů budovy

- a = 0 – nejhorší zatížení je na nároží budovy

- Dále se stanoví zatížení větrem

- Oblast dle větrné mapy – podle zadané rychlosti větru

- Kategorie terénu – zadána

- Materiálové charakteristiky

- Parametry pro výpočet tlakové pevnosti vyplnit tak, aby odpovídaly výplňovému obvodovému zdivu podle zadání

- Ohybovou a smykovou pevnost stanovit podle normových tabulek, uvažovat pouze přitížení od vlastní tíhy stěny

- Uvažovat typ podepření E – stěna po 4 okrajích kloubově uložená (stěna není provázána s pilíři ani se stropní konstrukcí, není významně tlakově zatížena => okraje se mohou pootočit)

- Neposuzovat posunutí po izolaci – stěna vyzděna přímo na beton stropní desky

- Zkontrolovat, zda vyhoví.

- Pokud nevyhoví, použít program pro vyztužené stěny. Nastavení zcela stejné, pouze je nutno navíc specifikovat výztuž:

- Třídu prostředí brát MX3

- Typ výztuže, rozměry a četnost n zvolit tak, aby průřez vyhověl. Někdy ale nelze najít vhodnou výztuž – buď nedosáhnu potřebné plochy výztuže, nebo mám nadměrné přetvoření (nesmí být nad 1 % – došlo by k porušení soudržnosti mezi výztuží a maltou ve spáře)

- Pokud nevyhoví ani s výztuží, napsat, že by bylo nutno vyzdít stěnu větší tloušťky.

- Odevzdání: Poslat mi výpočet v Excelu mailem