Ukázky otázek pro zápočtový test ZDK (YZDK):

Zdicí prvky, malta, výztuž do zdiva

- Podle jakých hledisek se klasifikují zdicí prvky pro potřeby navrhování nosného zdiva?

- Podle čeho se zdicí prvky zařazují do kategorie I a kategorie II?

- Podle čeho se zdicí prvky zařazují do jednotlivých skupin zdicích prvků? Popište charakteristické znaky jednotlivých skupin!

- Jaký je rozměr plné pálené cihly klasického formátu a kolik asi váží?

- Jaký je rozměr plné pálené cihly německého (metrického) formátu a kolik asi váží?

- Jakým způsobem se určuje průměrná pevnost zdicího prvku v tlaku fu ?

- Co to je normalizovaná pevnost zdicího prvku v tlaku fb, jak se stanoví a k čemu slouží?

- Co to je kondicionování zdicího prvku a k čemu slouží?

- Porovnejte pálené a betonové cihly s hlediska dlouhodobého působení vlhkosti na jejich objemové změny po zabudování cihel do zdiva!

- Co to je obyčejná malta a jak se liší od malty pro tenké spáry?

- Co to je lehká malta, co má společné s obyčejnou maltou a jak se liší od malt pro tenké spáry?

- Co to je malta návrhová a jak se její použití projeví při statickém výpočtu zdiva ve srovnání s maltou předpisovou?

- Co to je malta předpisová a jak se její použití projeví při statickém výpočtu zdiva ve srovnání s maltou návrhovou?

- Co to je MURFOR? Popište způsob použití!

Zdivo

- Načrtněte vazbu zdiva a vysvětlete, co je příčná styčná spára, podélná styčná spára a ložná spára.

- Nakreslete v půdorysu správnou vazbu pilíře vyzděného z cihel německého formátu o rozměrech průřezu: 240/990, 365/740, 490/490, ........ apod.

- Nakreslete v půdorysu správnou vazbu pilíře vyzděného z cihel klasického formátu o rozměrech průřezu: 290/1190, 440/740, 590/890, ........ apod.

- Jak vypadá vazáková vazba stěny? Nakreslete!

- Jak vypadá běhounová vazba stěny? Nakreslete!

- Uveďte obvyklou tloušťku ložných spár zdiva při použití obyčejné malty a malty pro tenké spáry!

- Porovnejte pevnosti zdiva v tlaku kolmém na ložnou spáru zdiva a v tlaku kolmém na styčnou spáru zdiva! Uveďte v jakém rozpětí se asi poměr obou pevností pohybuje a co jej ovlivňuje!

- Jak se stanoví charakteristická a jak návrhová pevnost zdiva v tlaku?

- Odhadněte, v jakém rozmezí se přibližně pohybují návrhové pevnosti zdiva v tlaku kolmém na ložné spáry?

- Odhadněte přibližný poměr pevnosti zdiva v tahu k pevnosti zdiva v tlaku!

- Uveďte, co ovlivňuje velikost charakteristické pevnosti zdiva ve smyku!

- Popište pevnosti zdiva v ohybu podle způsobu porušení zdiva a uveďte, co jejich výslednou hodnotu ovlivňuje!

- Popište pevnost zdiva ve smyku, co ovlivňuje její velikost?

- Nakreslete pracovní diagram zdiva v tlaku, popište rozhodující veličiny a vyznačte, jak se stanoví krátkodobý modul pružnosti zdiva!

Statický výpočet nevyztužených zděných prvků

a) tlak

- Jakým způsobem se poruší masivní zděný pilíř na mezi své únosnosti? Popište charakter porušení, nakreslete, vysvětlete a zdůvodněte!

- Vysvětlete rozdíl mezi pojmy „ztužená stěna“ a „ztužující stěna“ podle terminologie Eurokódu 6; popište podmínky, které musí splňovat ztužující stěna!

- Co to je účinná výška stěny a co ji ovlivňuje?

- Nakreslete průběhy napětí v tlaku po zděném průřezu v závislosti na výstřednosti působící tlakové síly!

- Uveďte základní podmínku spolehlivosti pro zděné prvky s převládajícím tlakovým namáháním! Napište základní vztah pro výpočet únosnosti a vysvětlete značky, které jste použili.

- Je nějak omezena výstřednost tlakové síly při namáhání pilíře tlakem? Jak se bude chovat pilíř na mezi únosnosti při postupném zvětšování výstřednosti tlakové síly? Může být v některých případech výstřednost normálové síly i nulová?

- Jaké typy výstřednosti se uvažují při posouzení průřezu uprostřed výšky stěny? Vyjmenujte je a popište způsob jejich výpočtu!

- Jak se zavádí do výpočtu zděného pilíře vliv imperfekcí (povolených nepřesností při zdění)?

- Jak se liší postup výpočtu únosnosti pilíře v patě oproti průřezu uprostřed výšky pilíře?

- Které typy pilířů a jak zatížené musíme posuzovat na tlak ve dvou na sebe navzájem kolmých svislých rovinách ohybu v průřezu uprostřed výšky pilíře?

- Stanovte rozdíly v postupu posouzení průřezu uprostřed výšky pilíře excentricky tlačeného, je-li výstřednost v jednom případě ve směru menšího rozměru průřezu a v druhém případě ve směru delšího rozměru průřezu !

- Uveďte obecně nejvyšší přípustné napětí v místě uložení soustředěného břemene (soustředěné namáhání zdiva) u zdiva ze zdicích prvků 3.skupiny!

- Lze při posouzení zdiva namáhaného soustředěným tlakem uvažovat přípustné napětí vyšší než je pevnost zdiva? V jakém případě?

- Popište princip a podmínky pro použití zjednodušených metod pro výpočet převážně svisle zatížených stěn (vzorce není třeba uvádět)! Jaké výhody a nevýhody plynou z použití zjednodušených metod?

b) ohyb

- Napište základní podmínku spolehlivosti při posuzování zděného obdélníkového průřezu na ohyb. Napište základní vztah pro výpočet únosnosti a vysvětlete značky, které jste použili.

- Uveďte, kolika způsoby mohu posuzovat stěnu namáhanou bočním tlakem větru. Uveďte stručně popis postupu a podmínky použití pro jednotlivé metody!

- Uveďte, který ze zemních tlaků působí na opěrnou suterénní stěnu (aktivní, pasivní, v klidu) a porovnejte vzájemně jejich velikost!

- Kolika způsoby mohu posuzovat suterénní opěrnou stěnu? Uveďte stručně popis postupu!

c) smyk

- Napište základní podmínku spolehlivosti při posuzování zděného průřezu na smyk pro suterénní opěrnou stěnu. Napište základní vztah pro výpočet únosnosti a vysvětlete značky, které jste použili.

- Napište základní podmínku spolehlivosti při posuzování zděného průřezu na smyk pro smykovou stěnu výškové budovy.

- Uveďte, zda přítomnost momentu ve smykové ploše ovlivňuje hodnotu únosnosti průřezu ve smyku! Zdůvodněte a vysvětlete!

Vyztužené zdivo

- Nakreslete příklady zesilování zděných pilířů oplášťováním! Pro jaké pilíře (tvar, způsob zatížení) není tento postup zvyšování únosnosti vhodný?

- Uveďte základní předpoklady pro výpočet podélně vyztuženého zděného prvku obdélníkového průřezu namáhaného prostým ohybem. Nakreslete průběhy přetvoření a napětí po průřezu na mezi únosnosti. Naznačte základní výminky rovnováhy!

- Nakreslete alespoň tři příklady podélně vyztuženého zdiva! Jaké konstrukční zásady je nutno dodržovat? Pro jak namáhané konstrukční prvky se tento způsob vyztužování hodí nejlépe?

- Uveďte, jakým způsobem je omezen maximální stupeň vyztužení zděného průřezu namáhaného ohybem! Jak se liší postup pro zděný průřez z plných cihel od průřezu ze zdicích prvků skupiny 3?

- Jak se posuzuje vyztužený zděný nosník nebo smyková stěna na smyk, nemá-li smykovou výztuž? Uveďte podmínku spolehlivosti!

- Co to je příčně vyztužené zdivo? Nakreslete příklady vyztužení a uveďte odhad možného zvýšení únosnosti zděného pilíře oproti nevyztuženému, který se může dosáhnout tímto způsobem vyztužení. Pro jaké pilíře (tvar, způsob zatížení) není tento způsob vyztužení vhodný?

Modely (statická schémata) pro statický výpočet

- Nakreslete a zdůvodněte statické schéma pro posuzování obvodových stěn budov s dřevěnými stropy na svislé zatížení! Nakreslete průběh momentů a normálových sil při konstantní tloušťce stěny.

- Nakreslete svislý řez obvodovou stěnou činžovního domu z konce 19.stolení a nakreslete statický model (statické schéma) pro výpočet momentů od působícího svislého zatížení. Odhadněte a nakreslete průběh momentů na stěně!

- Jaká statická schémata (modely) používáme při výpočtu zděných stěn namáhaných kolmým tlakem větru? Popište stručně principy řešení a podmínky, které musí být splněny pro použití příslušné metody. V pohledu na stěnu vyznačte průřezy, které budete posuzovat a na jaký druh namáhání!

- Nakreslete svislý řez a pohled na suterénní opěrnou stěnou opřenou v hlavě a patě, nakreslete možné statické modely pro řešení a určete průřezy, které budete posuzovat a na jaký druh namáhání.

- Nakreslete půdorys opěrné suterénní stěny o jednom poli, která je opřená jen o kolmo navazující stěny (stěna má pod průvlakem průběžné okno, pata stěny se posune po izolaci). Nakreslete statický model (statické schéma) stěny a vyznačte průřezy, které budete posuzovat a na jaký druh namáhání.

- Jaké modely pro statické řešení obvodových pilířů vícepodlažní zděné budovy se železobetonovými stropy můžete použít? Co volbu statického modelu ovlivňuje?

- Jak ovlivňuje hloubka uložení železobetonového stropu na obvodovou stěnu vícepodlažní zděné budovy volbu statického modelu (statického schématu)?

- Definujte tuhý a netuhý styk obvodové stěny se železobetonovým stropem! Popište přibližný postup, podle kterého stanovíme, zda je styk tuhý nebo netuhý!

Příkládky

- Odhadněte únosnost centricky zatíženého pilíře v jeho patě. Rozměry průřezu pilíře: ........., cihly .... o pevnosti ....., malta o pevnosti ......

- Stanovte únosnost v ohybu u zděného nevyztuženého průřezu parapetu suterénní stěny, který zatížen zemním tlakem (viz obrázek). Výška parapetu: ...., tloušťka stěny: ....., charakteristická pevnost zdiva v ohybu: fxk1 =0,1MPa, fxk2 = 0,4MPa..... ! Suterénní stěna má na celou délku pole průběžné okno a je uložena na izolaci, po které se při zatížení zemním tlakem může posunout!

Poznámka přednášejícího:

Výše uvedený seznam otázek slouží pro přípravu studentů k zápočtovému testu.

Přednášející si vyhrazuje právo uvedený seznam otázek podle potřeby doplnit nebo

otázku či příklad upravit nebo pozměnit!!!

Praha, duben 2008