# zdk (yzdk):  zděné konstrukce – zadání cvičení

Obrázek představuje půdorys a řez zděnou budovou skladu. Stropní konstrukce objektu tvoří vložkové stropy v příslušné materiálové variantě podle zadání. Svislé nosné konstrukce objektu jsou zděné. Budova je částečně podsklepena. Přístup do jednotlivých podlaží je výtahem a vnějším ocelovým požárním schodištěm (není zakresleno). Objekt nebude vytápěn, není proto nutno vkládat tepelné izolace do věnců podle detailů v katalozích výrobců.

„Hlavička“ vstupních údajů zadání pro studenty:

| a | b | t | Lo | hp | Materiál.varianta | Charakter.zatížení svislé |  |  | Vstupy pro zatížení bočním tlakem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (g-go)k,stř | (g-go)k | qk | kategorie terénu | referenční rychlost větru | objem. hmotnost zásypu |
| m | m | m | m | m | - | kN/m2 | kN/m2 | kN/m2 | - | m.s-1 | kg.m-3 |

Podrobnosti k hodnotám vstupních údajů:

a	upravit podle materiálové varianty;

Lo	upravit podle materiálové varianty, aby odpovídala modulu zdiva;

qk	charakteristické užitné zatížení v typickém podlaží [kN/m2];

qk,stř 	charakteristické zatížení sněhem na střeše podle Eurokódu 1 podle místa narození studenta [kN/m2] – viz mapa sněhových oblastí pro území ČR

kategorie terénu a referenční rychlost větru podle místa narození studenta [kN/m2] – viz mapa větrných oblastí pro území ČR

hmotnost zásypu: 1800 až 2000 kg.m-3 .

## Zadání materiálových variant

### BS Klatovy

- Podklady: www.betonstavby.cz

- Zdivo na obyčejnou maltu

- Tvárnice pro nadzemní obvodové stěny včetně meziokenních pilířů: TN 30 P3, P5, P7 a TN 30 AKU P10 (400/300/190 mm), tloušťka stěny je 300 mm

- Pozor, výškový modul je 200mm, délkový 100mm

- Pilíře mezi vraty v přízemí (b = 290 mm) a suterénní stěny jsou z plných cihel CV-B P10, P15 (290/140/65), pilíře pokračují i ve 2. a 3.NP, rozměr průřezu pilíře v příčném směru budovy volit vetší než  b

- Překlady  ŽB prefabrikované 60/190/1000 až 3600 mm po 200 mm (max. světlost otvoru: 3200 mm), překlad nad vraty a v dalších patrech nad výplňovým zdivem volit monolitický železobetonový spojitý nosník

- Stropy BS Klatovy – viz katalog výrobce (soubory ke stažení), tloušťka stropu a jednoduché či zdvojené nosníky se volí podle potřebné únosnosti

- Příčky v patrech (výplňové obvodové zdivo) jsou z TP 12-B, P3 (500/120/190 mm)

### Heluz

- Podklady: www.heluz.cz, www.cihelnahlucin.cz

- Zdivo: Pro nadzemní obvodové stěny včetně meziokenních pilířů broušené cihly (247/300/249mm) HELUZ STI 30 nebo HELUZ PLUS 30 nebo HELUZ P15 30, tloušťka stěny je 300mm

- Pozor, výškový modul je 250mm, délkový modul je 125mm

- Broušené cihly možno vyzdívat na 3 druhy malt pro tenké spáry: lepidlo, celoplošné lepidlo a HELUZ pěnu. Charakteristické pevnosti zdiva z těchto tří druhů malt – viz http://www.heluz.cz/uploads/images/pdf/statika/pevnost_zdiva.pdf. Součinitel KE zde nenajdete, lze jej zjednodušeně uvažovat jako součinitel přetvárnosti , který je uveden.

- Pilíře u vrat v přízemí (b = 290mm) a suterénní zdivo jsou z mrazuvzdorných maloformátových cihel HELUZ CV 14, P20 (290/140/140) a jsou vyzdívány na obyčejnou maltu, pilíře pokračují i ve 2. a 3.NP, rozměr průřezu pilíře v příčném směru budovy volit větší než  b

- Překlady HELUZ 23,8 nebo JISTROP 238 70/238/1000-3250 mm, po 250 (max. světlost otvoru 3000 mm), překlad nad vraty a v dalších patrech nad výplňovým zdivem volit monolitický železobetonový spojitý nosník

- Keramický strop HELUZ MIAKO, tloušťka stropu a vzdálenosti nosníků podle potřebné únosnosti

- Obvodové příčky tloušťky 115 mm v patrech (výplňové obvodové zdivo) pod železobetonovým průvlakem jsou z mrazuvzdorných příčně děrovaných cihel HELUZ CDm (240/115/113 mm) na obyčejnou maltu (tloušťka ložné páry je 12 mm, tloušťka styčné spáry je 10 mm).

### Wienerberger

- Podklady: www.porotherm.cz, www.vpc.cz

- Zdivo: Pro nadzemní obvodové stěny včetně meziokenních pilířů broušené cihelné bloky POROTHERM 30 Profi DRYFIX, tloušťka stěny 300 mm

- Pozor, výškový modul je 250 mm, délkový modul je 125 mm

- Broušené cihly jsou vyzdívány na jednosložkovou polyuretanovou pěnu POROTHERM DRYFIX, návrhové pevnosti zdiva a součinitele KE – viz podklady výrobce

- Pilíře mezi vraty v přízemí (b = 240 mm) jsou z plných lícových cihel TERCA Klinker německého formátu (240/115/71 mm), vyzdívaných na obyčejnou maltu, pilíře pokračují i ve 2. a 3.NP, rozměr průřezu pilíře v příčném směru budovy volit větší než  b

- Suterénní zdivo je vyzděno z plných vápenopískových cihel 2 DF (240/115/113 mm) na obyčejnou maltu, tloušťka suterénní stěny je 365 mm. Vnitřní líc suterénního zdiva lícuje s vnitřním lícem zdiva přízemí (1. NP).

- Překlady POROTHERM 23,8 (70/238/1000 až 3500 mm), max. světlost otvoru 3000 mm; překlad nad vraty a v dalších patrech nad výplňovým zdivem volit monolitický železobetonový spojitý nosník

- Stropy POROTHERM, osová vzdálenost nosníků 500 mm nebo 625 mm, tloušťku stropu volit podle potřebné únosnosti

- Obvodové příčky v patrech (výplňové obvodové zdivo) jsou z režného zdiva z děrovaných lícovek TERCA Klinker německého formátu, P60 (115/240/71 mm) na obyčejnou maltu (tloušťka ložné páry je 12 mm, tloušťka styčné spáry je 10 mm). Obvodové příčky provázat s pilíři, které jsou ze stejného zdiva (nakreslit detail vazby zdiva).

## Studenti vypracují

### Statické výpočty

#### Strop

- Předběžný statický výpočet tří stropů (různá zatížení – patro, pod střechou a nad suterénem), překladů nad okenními a dveřními otvory; spojité železobetonové průvlaky nad vraty a výplňovým obvodovým zdivem se předběžně posoudí na ohyb v místě vnitřních podpor a na smyk u vnitřních podpor

- Návrh stropu (tloušťka stropu, vzdálenosti nosníků) a ověření prefabrikovaných překladů se provede podle firemních katalogů na zatížení podle individuálního zadání

- Přesné posouzení monolitického překladu pro MSU podle ČSN EN 1992-1-1 (Eurokód 2)

Pilíře

- Posouzení pilíře mezi vraty a meziokenního pilíře na svislé excentrické zatížení podle ČSN EN 1996-1-1 se provede ve třech průřezech a to v průřezu pod nejvyšším stropem (střechou), pod stropem přízemí (1.NP) a uprostřed výšky přízemí (1.NP)

- Výpočet je třeba provést ručně (je však přípustné přiložit i kontrolní výpočet pilířů pomocí souborů Excel)

Výplňové zdivo

- Posouzení obvodového výplňového zdiva mezi železobetonovými průvlaky a zděnými pilíři (tloušťka zdiva ≤ 120mm) v patrech na kolmé boční zatížení větrem jako desky po obvodě uložené podle metody odvozené z řešení desek metodou lomových čar a to dvěma způsoby, jednak podle ČSN EN 1996-1-1 a jednak podle výsledků výzkumu Technické univerzity v Drážďanech

- K výpočtu se použije software Vítr EC6 z webové stránky http://concrete.fsv.cvut.cz/~bily/vyzkum.htm; pokud stěny nevyhoví jako nevyztužené, navrhne se pomocí Vítr MURFOR stěna vyztužená v ložných spárách výztuží MURFOR

Suterénní stěny

- Všechny čtyři suterénní stěny se posoudí na boční zatížení zemním tlakem v klidu (každá stěna je jinak svisle přitížená!), pro výpočet se použijí metody výpočtu podle ČSN EN 1996-1-1 nebo podle ČSN EN 1996-3

- Pokud stěny nevyhoví, navrhnou se potřebná opatření tak, aby pro působící zatížení vyhověly.

### Výkresy

- Prováděcí výkresy skladby stropů nad přízemím a nad suterénem v měřítku 1:50, ve kterých budou zachyceny všechny výsledky statických výpočtů. Rozměry pilířů je třeba volit v násobku mikromodulu odvozeného od rozměrů zdicích prvků. Ve výkresech se kótují skladebné rozměry zdiva, ve statickém výpočtu se počítá se skutečnými rozměry zdiva bez tloušťky omítky.

- Detaily uložení stropů na stěny a překlady (s případnou úpravou výšky věnce, když výška podlaží není násobkem výšky jedné vrstvy zdiva) 1:10

- Vazby zdiva mezivratových pilířů

Vypracovaná zadání musí být vyučujícím odsouhlasena před zápočtovou písemkou !!!